Giai đoạn 1 làm sạch dữ liệu: kiểm tra missing value, xác nhận không có dị tật dữ liệu

Giai đoạn 2 Tiền xử lí dữ liệu:

| x | Median Filter (loại spike đơn lẻ) |
| --- | --- |
| x | Moving Average (tính baseline/trend chậm) |
| x | Detrend = giá trị đã lọc - Moving Average |
| x | Percent Change = Detrend / Moving Average × 100 |

Kiểm chứng corelation: Correlation MQ vs Temp/Humidity → phát hiện: MQ2 nhạy môi trường nhất, MQ4 ổn định nhất.

Giai đoạn 3: GÁN NHÃN (K-MEANS trên MQ2_pct_change)

| x | Elbow method + Silhouette score → xác nhận K=4 hợp lý(Silhouette K=4 = 0,6696, sát K=3 = 0,6816) |
| --- | --- |
| x | Chạy KMeans(K=4), sắp xếp centroid → gán nhãn L0-L3 L0: -5,71% (10,2%) ¦ L1: -0,01% (79,0%) L2: 4,94% (10,5%) ¦ L3: 31,88% (0,24%) |
| x | Validate nhãn theo giờ trong ngày +Biểu đồ đếm số điểm mỗi mức theo giờ +Biểu đồ trung bình pct_change theo giờ + đường ngưỡng |

Giai đoạn 4: HOÀN TẤT VALIDATE NHÃN

| x | Xem đầy đủ biểu đồ phân bố giờ (pivot table không bị cắt) |
| --- | --- |
| x | Xem biểu đồ trung bình pct_change theo giờ + ngưỡng |
| x | Xác nhận L2/L3 có trùng giờ ăn thực tế không |
| x | Xử lý phần spike ở nhiệt độ thấp (<30°C) |

Giai đoạn 5: FEATURE ENGINEERING CHO MOLR

| x | Tạo lag feature (mq2/mq3/mq4_pct_change, Temp, Humidity) |
| --- | --- |
| x | Tạo target (giá trị dự báo t+1) |
| x | Running Z-score (áp dụng CHỈ nhánh MOLR) |
| x | Cân nhắc thêm: lag nhiều hơn, feature giờ theo chu kỳ (sin/cos), polynomial feature (đã bàn ở phần "cải thiện độ chính xác") |

Giai đoạn 6: XÂY DỰNG MOLR (Multivariate Online Linear Regression)

| x | Code công thức SGD update (w += lr × error × feature) |
| --- | --- |
| x | Train/test trên dữ liệu đã chuẩn bị |
| x | Đánh giá bằng RMSE, so sánh với baseline persistence model (ŷ(t+1) = x(t)) |
| x | Thêm Regularization (Ridge) để ổn định khi học online |

Giai đoạn 7: KẾT HỢP K-MEANS + MOLR (hậu xử lý)

| x | Map giá trị dự báo MOLR → mức cảnh báo L0-L3 (dùng ngưỡng centroid đã học từ K-Means) |
| --- | --- |
| x | Thêm cơ chế chống báo động sai: persistence filter,hysteresis (ngưỡng kép) |

Giai đoạn 8: HỆ THỐNG ONLINE

|  | Sliding-Window Batch K-Means (refit định kỳ, không update per-sample) — để tránh học lệch do outlier/chuyển trạm đo |
| --- | --- |
|  | MOLR: online update tự nhiên (SGD mỗi mẫu mới) |

Giai đoạn cuối: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

|  | Backend Flask + SQLite (lưu log lịch sử) |
| --- | --- |
|  | ESP32 gửi dữ liệu qua HTTP POST |
|  | Frontend web (Chart.js) hiển thị real-time + lịch sử |
|  | Hiệu chỉnh ppm (song song, độc lập với model,cần calibrate Ro trên thiết bị thật) |